Устройство сопряжения

ТР-314

Паспорт, краткое описание и

инструкция по эксплуатации

ЗАО «ТРАКТъ»

2008

Содержание

1.	Краткое техническое описание	2

1.1.	Назначение	2

1.2.	Внешний вид устройства 	3

1.3.	Распайка разъемов устройства...........................................4

2.	Комплект поставки	5

3.	Указания по эксплуатации	6

3.1.	Установка ТР-314 в системный блок	6

3.2.	Включение компьютера	6

3.3.	Установка драйвера для ТР-314	7

3.4.	Настройка дистанционного управления с использованием  ТР-314	8

4.	Транспортировка и хранение устройств	11

5.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	11

6.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	11

Список иллюстраций

Рисунок 1. Внешний вид устройства	3

Список таблиц

Таблица 1. Распайка разъема USB	4

Таблица 2. Распайка разъема DB15(вилка) блока ТР-314	4

Таблица 3. Распайка разъема DB15(розетка) блока ТР-314	5

Таблица 4. Комплект поставки	5

# Краткое техническое описание

## Назначение

Устройство ТР-314 предназначено для подключения периферийного оборудования, управляемого посредством изменения сопротивления входной/выходной цепи (по типу «сухих контактов»), к компьютеру.

Устройство ТР-314 (далее по тексту – устройство) осуществляет прием восьми сигналов для программной обработки событий и передачу восьми управляющих сигналов программы на периферийный объект.

Устройство устанавливается внутрь корпуса компьютера и, с одной стороны, подключается кабелем к внутреннему USB-порту на материнской плате компьютера, а с другой стороны, с помощью двух разъемов DB15 (вилка и розетка) - к внешнему оборудованию.

## Внешний вид устройства

Внешний вид устройства приведен на рисунке 1.

Рисунок 1. Внешний вид устройства (без кабеля)

Внешний вид изделий может незначительно отличаться от приведенного выше вследствие модификации изделия изготовителем для улучшения потребительских свойств.

Структура входных и выходных цепей устройства ТР-314 изображена под рисунком.

## Распайка разъемов устройства

Распайка разъемов USB и DB15 приведена в таблицах 1, 2, 3.

Таблица 1. Распайка разъема USB

| Цвет провода | Сигнал |
| --- | --- |
| Красный провод | +5V |
| Белый провод | - D |
| Зеленый провод | + D |
| Черный провод | GND |

Таблица 2. Распайка разъема DB15(вилка) блока ТР-314

| Разъем DB15 (вилка) TP-314 (IN) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| контакт | цепь | контакт | цепь |
| 1 | GPI1 | 9 | GND |
| 2 | GPI2 | 10 | GND |
| 3 | GPI3 | 11 | GND |
| 4 | GPI4 | 12 | GND |
| 5 | GPI5 | 13 | GND |
| 6 | GPI6 | 14 | GND |
| 7 | GPI7 | 15 | GND |
| 8 | GPI8 |  |  |

Таблица 3. Распайка разъема DB15 (розетка) блока ТР-314

| Разъем DB15 (розетка) TP-314 (OUT) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| контакт | цепь | контакт | цепь |
| 1 | GPO1+(K1) | 9 | GPO1-(E1) |
| 2 | GPO2+(K2) | 10 | GPO2-(E2) |
| 3 | GPO3+(K3) | 11 | GPO3-(E3) |
| 4 | GPO4+(K4) | 12 | GPO4-(E4) |
| 5 | GPO5+(K5) | 13 | GPO5-(E5) |
| 6 | GPO6+(K6) | 14 | GPO6-(E6) |
| 7 | GPO7+(K7) | 15 | GPO7-,8-(E7,E8) |
| 8 | GPO8+(K8) | - | - |

Внимание! При использовании устройств необходимо, чтобы напряжение на выходных ключах устройства не превышало 80 В при максимальном токе не более 50 мА.

# Комплект поставки

Комплект поставки представлен в таблице 4.

Таблица 4. Комплект поставки

| № п/п | Наименование и тип | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Блок ТР-314 с кабелем подключения | 1 |
| 2. | Разъем кабельный типа DB15 вилка | 1 |
| 3. | Разъем кабельный типа DB15 розетка | 1 |
| 4. | Паспорт, краткое описание и инструкция по эксплуатации | 1 |

# Указания по эксплуатации

Управляющее и управляемое программное обеспечение компьютерной станции взаимодействует с блоком ТР-314 посредством драйвера. Драйвер поддерживает работу под управлением ОС Windows 2000 и Windows XP. В точности следуйте всем пунктам рекомендации по установке, соблюдая их очередность:

- Установка ТР-314 в системный блок

- Включение компьютера

- Установка драйвера для ТР-314

- Настройка дистанционного управления с использованием ТР-314.

## Установка ТР-314 в системный блок

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что компьютер выключен!

Блок ТР-314 размещается на месте свободного PCI слота материнской платы, при этом в сам слот не вставляется, а подключается через внутренний разъем USB на материнской плате.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО правильно подключить!!!

Иначе материнская плата может быть повреждена !!!

Для правильной установки смотрите описание к материнской плате и пункт 1.3 (Распайка разъемов устройства) данного описания.

## Включение компьютера

Включить компьютер нажатием кнопки POWER.

После загрузки компьютера возможны несколько вариантов. Вот самые распространенные из них:

- Операционная система (ОС) найдет устройство и сообщит, что устройство установлено и готово к эксплуатации.

- ОС найдет устройство и попросит указать папку с драйвером (через мастер установки нового оборудования)

В любом из двух перечисленных случаев следует установить рекомендуемую версию драйвера. Сделать это можно либо через мастер установки нового оборудования, либо через диспетчер устройств.

## Установка драйвера для ТР-314

Драйвер либо поставляется с устройством, либо находится на дистрибутиве ПО DIGISPOT®II, а также может быть загружен из Интернета.

1. Распакуйте архив Z:\#UTILS\TP-312\CDM 2.00.00.zip, например, в C:\#UTILS\TP-312\CDM 2.00.00, где Z – ваш CD-ROM.

2. Укажите путь для поиска подходящего драйвера на разархивированный архив (например, C:\#UTILS\TР-312\CDM 2.00.00). Пусть операционная система выберет драйвер и установит его.

3. Найдите в списке устройств установленное устройство (USB serial converter), откройте его свойства и на страничке Advanced, поставьте галочку Load VCP, далее - ОК.

4. Выключите/включите это устройство (Disable/enable) из контекстного меню. Появится новое устройство, для которого windows попросит драйвер. Опять укажите искать в той же  папке где и первый раз. Находим, устанавливаем. Новое устройство - виртуальный com-порт.

Смотрим, какой порядковый номер выдала ему windows.

## Настройка дистанционного управления с использованием ТР-314

В данном пункте описана подробная настройка фейдер-стартов на пульте с использованием ПО DIGISPOT®II DJin 777. Возможны другие типы настроек для работы с другим ПО или другим функционалом блока ТР-314 (работа с консолями, пультами, настройка PFL…).

Обычно настройка дистанционного управления выполняется специалистами Тракта или реализуется на уровне поставляемого дистрибутива. Однако бывают ситуации, когда пользователю приходится самому производить настройку дистанции.

Начиная с версии 2.4.0, в ПО DIGISPOT®II DJin существует оконный интерфейс настройки управления сигналами GPI, доступный непосредственно из свойств плеера (кнопка ). Для использования дистанции с более старыми версиями, а так же в случае сложной дистанции, необходимо использовать специальные конфигурационные файлы.

Для работы дистанционного управления посредствам сложных устройств, например ТР-314 существуют файлы *.cdu, описывающие работу данного устройства. Файл должен находиться в подкаталоге system каталога установки Djin. Файл должен подкладываться автоматически при установке программы. Файл должен быть сконфигурирован должным образом пользователем. Для этого следует открыть файл на редактирование (например, программой FAR, которую можно скачать на сайте http://farmanager.com/). Для этого надо найти и выделить файл usb_gpio.cdu , затем нажать кнопку F4. Либо открыть на редактирование стандартными средствами ОС Windows. После этого проделать следующие операции:

1. Номер созданного виртуального com-порта прописываем в файл usb_gpio.cdu. usb_gpio.cdu находится в подкаталоге system каталога установки по умолчанию для ПО DIGISPOT II DJin 777 это C:\Program Files\DIGISPOT II\DJIN\System\ usb_gpio.cdu в строчке:

INIT_COM 1 "baud=9600 parity=N data=8 stop=1"

^- вот это номер используемого порта (вписываем, номер из пункта «Установка драйвера для ТР-314» данного описания) .

2. Перезапустить программу DJin.

3. Проверить корректность работы устройства в программе DJin можно следующим образом:

а) После запуска программа не выдает сообщений об ошибке.

б) Главное меню\Вид\Статус GPI. Среди доступных устройств есть "GPIO(USB) - 0"

в) при этом при замыкании/размыкании пар контактов на устройстве состояние соответствующего бита меняется.

Далее можно настроить каждый фейдер на фейдер-старт канала. Для этого надо:

1. Нажать правой кнопкой мыши по заголовку окна плеера, на котором вы хотите настроить фейдер старт или

2. Выбрать пункт меню дистанционное управление. Появится окно «Настройка битов GPI».

3. Убедиться, что в окне «Настройка битов GPI» “галочки” «Запретить ДУ» и «Загружать настройки из конфигурационного файла» не стоят.

4. Вывести фейдер, который вы хотите использовать для фейдер-старта данного плеера, вверх до упора, открывать-закрывать канал нажатием кнопки ON. При нажатии кнопки ON должен загораться зеленый светодиод.

5. Посмотреть в окне «Настройка битов GPI», что один из битов в строчке «GPIO(USB) – 0» меняет свое значение с 0 на 1.

6. Посчитать порядковый номер данного бита. (Подсчет битов производится справа налево начиная с нулевого)

7.Нажать дважды по строке «Фейдер старт» окна «Настройка битов GPI»

8. В появившемся окне выбрать:

Устройство дистанции = GPIO(USB) – 0

Позиция бита (0..31) = номер из пункта 6

Активное состояние = 1

9. Выбрать следующий плеер для настройки фейдер старта и повторить все шаги.

10. Перезапустить программу DJin

11. Убедиться, что программа DJin не выдает ошибок.

# Транспортировка и хранение устройства

Устройство транспортируется в упаковке изготовителя.

Устройство необходимо оберегать от ударов, попадания на него пыли и влаги.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность устройств ТР-314 при соблюдении пользователями условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня передачи изделия потребителю.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство  сопряжения ТР-314 номер ___________________

изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска ______________________

Подпись лиц, ответственных за приемку

_________________________

М.П.

info@tract.ru

тел.: +7(812) 346-95-55

факс: +7(812) 233-61-47