Система автоматизации радиовещания

DIGISPOT® II

Настройка сервиса RDS

Версия 2.15

Редакция 6

25.10.2011

Руководство пользователя

ООО «Тракт-СОФТ»

ул. Кронверкская, 23

Санкт-Петербург, 197101, Россия

Тел.: (812) 499-50-50

(812) 490-77-99

Факс: (812) 233-61-47

e-mail: info@tract.ru

http://www.tract.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Введение	3

2.	Установка и удаление сервиса. Соединение с кодером	5

3.	Настройка сервиса	6

4.	Описание параметров	6

RDS_SERVER	6

LOAD_XML	8

PARSE_XSL	8

WORD	9

STR	9

SAVE_DST_FORA_600	10

SAVE_DST_RDS_DEVICE	10

SAVE_XML	10

SAVE_DST_XML	11

PARAM	11

RT	12

DRT	13

CMD	13

Пример XML файла:	13

5.	Интерфейс управления	14

6.	Настройка DIGISPOT II Джинн	14

7.	Контактная информация	16

НАСТРОЙКА СЕРВИСА RDS

Данное руководство содержит справочную информацию о работе сервиса RDS в рамках системы автоматизации вещания DIGISPOT II.

Описание рассчитано на читателей, имеющих определенный опыт работы с операционной системой Microsoft Windows. Предполагается, что читатель имеет представление о типовых элементах пользовательского интерфейса (меню, кнопка, список и пр.) этой системы и методиках работы с ними (двойной щелчок, Drag&Drop и пр.). Необходимо наличие некоторых знаний и в области радиовещания, так как распространенные термины и названия, используемые в этой области, приводятся без пояснений.

Дополнительные сведения о других модулях DIGISPOT II и методологии работы с системой автоматизации вещания вы можете найти в полном описании DIGISPOT II Джинн.

# Введение

Сервис RDS используется при формировании потока данных для последовательного вывода на RDS-кодеры. На данный момент официально поддерживаются кодеры W2COM C04DSP и FORA-600 (Fora FirmWare «May 7 2008 18:42:34» и более поздние). Стоит отметить, что полная поддержка RDS-сервиса реализована во всех кодерах, купленных у ООО «Растон» после 1 января 2009. Новые кодеры имеют маркировку Fora 600k и оборудованы 25 pin (male) разъемом «DATA»для программирования (см. рис. 1). Для обеспечения совместимости с более ранними версиями аппаратного обеспечения, приобретенного в ООО «Растон»,                 необходимо обновить прошивку. Сделать это можно бесплатно либо в лаборатории «Растон» (при этом оплачивается только доставка кодера в оба конца), либо собственными силами. В последнем случае необходимо связаться с ООО «Растон» для получения обновленного firmware. Кодеры производства компании Vigintos (Литва), маркированные как Fora 600, необходимо перепрошивать только в лаборатории «Растон». Для этого оборудования обязательной является предварительная модернизация, таким образом, услуга – платная. Контакты ООО «Растон» вы можете найти в разделе «Контактная информация».

Рис. 1. Разъем DATA

Сервис позволяет загружать данные из внешних источников (в частности, получать последние сводки о погоде, курсы валют и т.п.), обрабатывать при помощи XSLT-преобразования, сохранять данные и отправлять на кодер Fora 600. Благодаря сервису RDS на экране радиоприемника можно отображать как статическую, так и динамическую информацию. В данном случае под статическими данными понимается строка, к примеру, с телефоном рекламной службы, названием радиостанции и частотой вещания; под динамической – подгружаемые из внешнего файла название и исполнитель воспроизводимой в текущий момент композиции. Данные могут выводиться на экран бегущей строкой или отображаться в течении заданного времени.

Основным источником данных для сервиса RDS является система автоматизации радиовещания DIGISPOT II, где предусмотрена возможность прямого подключения сервиса к Джинну для получения в режиме реального времени параметров композиции, воспроизводимой в одном из плееров. Для каждого музыкального элемента МБД DIGISPOT II можно либо использовать Исполнителя и Название, заданное на закладке Общие окна Свойства, либо ввести другие значения на закладке RDS (в случае, если заданы параметры на закладке RDS, будут отображаться именно они). Сервис также позволяет добавлять в поток собственные статические строки.

Сервис подключается к RDS-кодеру напрямую и является самодостаточным элементом управления. Никакого другого промежуточного ПО (в том числе и фирменного программного обеспечения, поставляемого вместе с оборудованием) для работы не требуется.

Помимо прямого подключения, существует также возможность импорта данных из XML-файлов (с приложениями системы автоматизации радиовещания DIGISPOT II ранее обмен данных так же осуществлялся посредством XML; прямое подключение, описанное выше, возможно осуществить, начиная с версии 2.13).

# Установка и удаление сервиса.
Соединение с кодером

RDS-сервис поставляется в виде отдельного дистрибутива; для его установки достаточно запустить файл с расширением *.exe и следовать указаниям мастера. Ручная установка производится при помощи запуска файла RDS_SERVICE.exe с ключом                     «-install».

После установки сервиса необходимо перезагрузить компьютер. Во время установки сервис прописывается в автозагрузку и, в дальнейшем, будет стартовать при запуске Windows (под тем пользователем, под которым был установлен).

Сразу после запуска сервис считывает из конфигурационного файла настройки, в соответствии с которыми пытается подключиться к RDS-кодеру. Управление кодером осуществляется по протоколу UECP.

Для удаления сервиса достаточно запустить файл RDS_SERVICE.exe с ключом –uninstall.

# Настройка сервиса

Настройка сервиса производится при помощи конфигурационного файла, расположенного в инсталляционной директории сервиса: ../rds_server/server.xml. В файле описывается последовательность действий, производимых с данными (к примеру, загрузка при помощи LOAD_XML, затем применение преобразования PARSE_XSL, сохранение и отправка на кодер с SAVE_DST_RDS_DEVICE), а также атрибуты отображения информационной строки на экране (длительность показа или число повторений бегущей строки). Подробное описание параметров настройки сервиса и их атрибутов вы найдете далее.

Редактирование конфигурационного файла производится в любом текстовом редакторе. Параметры RDS задаются в XML-формате; после открывающей угловой скобки следует название параметра, затем атрибуты и их значения в виде:

<ПАРАМЕТР АТРИБУТ1=’ЗНАЧЕНИЕ1’ АТРИБУТ2=’ЗНАЧЕНИЕ2’ />

Перечисление атрибутов заканчивается закрывающей угловой скобкой.

Сервис RDS чувствителен к регистру букв в конфигурационном файле.

После редактирования и сохранения конфигурационного файла необходимо перезапустить сервис, чтобы внесенные изменения вступили в силу.

# Описание параметров

## RDS_SERVER

RDS_SERVER – позволяет указать параметры работы сервера RDS.

Доступные атрибуты:

- PERIOD - период повторного выполнения действий (в секундах);

- RETRY - количество повторов;

- RDS_DEVICE – тип используемого RDS кодера (FORA600, UECP)

- CONNECT_TYPE – тип подключения к кодеру, по TCP или COM порту (COM,TCP_CLIENT)

- CONNECT_PARAMS – параметры подключения

  - 'port=4 baud=9600 parity=N data=8 stop=1'	 - для подключения через COM порт

  - 'IP=192.168.0.38 PORT=6666' – для подключения по TCP

- CONNECT_PROTOCOL – используемый протокол работы с кодером (UECP, CO4DSP_UECP)

- SITE – номер сайта кодеров rds, по умолчанию 0-все сайты

- ENCODER – номер кодера RDS, по умолчанию 0 – все                  кодеры

- DS – номер набора данных кодера, по умолчанию                 0 –текущий набор данных

- PSN – номер выбранного набора данных, по умолчанию    0 – текущий PSN

Примеры строк:

<RDS_SERVER RDS_DEVICE='UECP' CONNECT_TYPE='TCP_CLIENT' CONNECT_PARAMS='IP=192.168.0.38 PORT=6666' CONNECT_PROTOCOL='UECP' PERIOD='3600' RETRY='30' >

<RDS_SERVER RDS_DEVICE='UECP' CONNECT_TYPE='COM' CONNECT_PARAMS='port=4 baud=9600 parity=N data=8 stop=1' CONNECT_PROTOCOL='UECP' PERIOD='3600' RETRY='30' >

## LOAD_XML

Параметр LOAD_XML позволяет управлять загрузкой данных из удаленного XML-источника.

Доступные атрибуты:

- XML_ID - ID источника (строка); по данному ID данные в последствии будут идентифицироваться в сервисе;

- INET_SRC – адрес (URL) расположения данных (к примеру, ftp://ftp.data.com/data.xml);

- LOGIN – имя пользователя;

- PASSWORD – пароль;

- PROXY – адрес (URL) прокси-сервера (записывается в формате адрес:порт);

- PASSIVE - тип подключения к серверу, на котором расположен источник данных (параметр может иметь значения: ON или OFF).

Пример строки:

<LOAD_XML XML_ID='XML_1' INET_SRC='ftp://ftp.prime-tass.ru/cuts/brent.xml' LOGIN='login' PASSWORD='password' PROXY='192.168.0.254:3128' PASSIVE='ON' />

## PARSE_XSL

Параметр PARSE_XSL позволяет применить к загруженным из XML данным XSLT-преобразование.

Доступные атрибуты:

1.	STYLE – местоположение и название файла XSL-преобразования на локальном диске;

2.	XML_ID - ID данных (идентификация должна совпадать с присвоенной ранее на этапе загрузки).

Пример строки:

<PARSE_XSL XML_ID='XML_1' STYLE='C:\Parse.xsl' />

## WORD

Параметр WORD позволяет загрузить в службу RDS слово (не более 8 символов).

Доступные атрибуты:

- VAL – загружаемые данные (8 символов);

- DUR - длительность показа загруженных данных на экране приемника (в секундах), если параметр не задан или задан пустой, то данные показываются в течении 5 секунд.

Пример строки:

<WORD VAL='RDS' DUR='5' />

## STR

Параметр STR позволяет загрузить строку с данными в кодер. В отличии от описанного ранее параметра WORD, STR работает с данными неограниченной длины.

Доступные атрибуты:

- VAL – непосредственно загружаемые данные;

- DUR - длительность показа загруженных данных на экране приемника (в секундах), если параметр не задан или задан пустой, то данные показываются в течении 5 секунд.

- GROUP - признак начала группы или окончания группы строк (согласно логике работы сервиса RDS, поток данных может разрываться не в любой точке; признак начала группы указывает точку возможного разрыва); атрибут может иметь значения ON или OFF.

Пример строки:

<STR DUR='1' VAL='FM' GROUP='ON' />

После предварительной настройки приложения Джин в качестве параметра строки можно использовать тэги [@artist] и [@title]. Процесс настройки описан в разделе – Настройка DIGISPOT II Джинн.

Пример использования тэгов:

<STR VAL='[@artist]' />

<WORD VAL='' DUR='1' />

<STR VAL='[@title]' />

## SAVE_DST_FORA_600

послать данные в кодер RDS FORA 600.

Доступные атрибуты:

- COM - номер COM-порта, к которому подключено устройство;

- MAX_COUNT - размер буфера кодера; по умолчанию атрибут имеет значение '15'.

Пример строки:

<SAVE_DST_FORA_600 COM='4' MAX_COUNT='15' />

## SAVE_DST_RDS_DEVICE

послать данные в кодер

## SAVE_XML

Параметр SAVE_XML позволяет сохранить загруженные ранее при помощи LOAD_XML данные в файл.

Доступные атрибуты:

- XML_ID - ID источника (идентификация должна совпадать с присвоенной ранее на этапе загрузки);

- FILE_DST – имя и путь к файлу, для сохранения данных.

Пример строки:

<SAVE_XML XML_ID='' FILE_DST='С:\dest_xsl.xml' />

## SAVE_DST_XML

Параметр SAVE_DST_XML позволяет сохранить обработанные при помощи PARSE_XSL данные в файл.

Доступные атрибуты:

- FILE - файл для сохранения.

Пример строки:

<SAVE_DST_XML FILE='С:\dest_xsl.xml' />

## PARAM

PARAM позволяет задавать дополнительные атрибуты, например, управлять функциями установки и сброса флагов TP/TA на управляемом RDS-кодере.

Многие современные радиоприемники, имеющие функции RDS, позволяют автоматически переключаться из любого режима на передачу дорожной информации в эфире радиостанции. Эта функция реализуется при помощи двух флагов, устанавливаемых на RDS-кодере. Флаг TP (Traffic Programme Identification) является индикатором того, что радиостанция периодически передает сводки дорожной информации. При этом непосредственно во время передачи дорожных сводок используется дополнительный флаг: TA (Traffic Announcement).

Синтаксис тега PARAM подразумевает использование следующих атрибутов:

- NAME – имя устанавливаемого флага. В данном случае это TP или TA.

- VALUE – значение установленного параметра. Если атрибут VALUE = 0 - флаг не установлен, иначе установлен.

Важно, что тэги PARAM зависят от порядка следования; для корректной работы требуется поместить их перед тэгами (SAVE_DST_FORA_600 или SAVE_DST_RDS_DEVICE), иначе флаги на кодере установлены не будут.

В процессе работы RDS сервиса, можно изменять значения атрибутов VALUE тэгов PARAM. При этом флаги на FORA будут переустанавливаться.

Пример строки:

<PARAM NAME="TA" VALUE="1" />

Синтаксис тега PARAM подразумевает использование следующих значений атрибута NAME:

<PARAM NAME='STR_STEP_SECS' VALUE='1' /> - включить скроллинг строки с задержкой = 1 секунда

<PARAM NAME='STR_STEP_CHARS' VALUE='1' /> - установить длину шага скроллинга в 1 символ

<PARAM NAME='BLOCK_RT' VALUE='1' /> - Включить/выключить режим «BLOCK RT». В этом режиме все строки загружаются в кодер и за отображение этих строк отвечает сам кодер. Блок может содержать до 8 строк. По умолчанию этот режим включен. Для наполнения блока строками используется параметр – RT (DRT).

<PARAM NAME='SWITCH_RT_AB' VALUE='1' /> - Переключить режим AB.

## RT

Тег RT используется для наполнения блока RT данными, синтаксис тега подразумевает использование следующих атрибутов:

- VAL – содержимое строки;

- DUR– в течении какого времени в секундах должна выводиться строка.

Пример:

<RT VAL='-RT 1-' DUR='5' />

## CMD

Отправляет команду в UECP кодер, пример:

<CMD VAL='0x0a 0 0 10 0x1f "radiotext"' DUR='10' /> Загрузить строку в RT, отображать загруженную строку в течении 10 секунд

## Пример XML файла:

<RDS_SERVER PERIOD='120' RETRY='30' PORT='10003'>

<TODO>

<WORD VAL='RADIO' DUR='5' />

<STR VAL='Telefon reklamnoy slujby 41-00-77' />

<SAVE_DST_FORA_600 COM='4' MAX_COUNT='15' />

</TODO>

</RDS_SERVER>

на дисплей RDS приёмника: "RADIO" 5 сек

"Telefon reklamnoy slujby 41-00-77" бегущей строкой

# Интерфейс управления

На рисунке 2 представлен интерфейс управления сервисом RDS.

Параметры Name, Display name, Executable, Status и Startup type являются стандартными для системных процессов. Кнопки Start, Stop, Pause и Resume обеспечивают запуск и остановку системного процесса.

Рис. 2. Свойства сервиса RDS

Кнопка Configure вызывает окно конфигурации сервиса RDS; Remove позволяет его удалить.

# Настройка DIGISPOT II Джинн

Все перечисленные ниже настройки производятся в меню Сервис - Настройки – Дополнительно – RDS.

Для работы RDS необходимо установить следующие параметры:

- Подключиться к RDS серверу – Да.

- Имя хоста RDS сервера – Имя хоста системы эвентов  с работающим сервисом RDS

- Показывать играющий элемент – если установлен этот параметр, информация обо всех элементах с типом «Музыкальный», проигрываемых в плеере, будет передаваться в RDS. В противном случае передается только та информация, которая указана на вкладке RDS, свойств элемента. В том случае если для элемента заполнены соответствующие поля на вкладке RDS, то на кодер будет отправлена информация оттуда.

- Формат показа - строка формирования информации из метаданных файла:

- %A - Artist

- %T - Title

- %D – Duration

При работе по протоколу UECP, возможны два режима отображения метаданных. В первом режиме, строка, полученная, после добавления метаданных сразу отправляется в RDS кодер, во втором, если параметр «формат показа» задан в виде "mode=val artist=%A title=%T", метаданные запоминаются сервисом для последующего использования и отправляются в кодер когда встречается соответствующий тэг, например:

<STR VAL='[@artist]' />

- Количество показов - количество показов строки в рамках длительности проигрываемого элемента. В остальное время звучания будет показана статическая информация.

# Контактная информация

197101, Россия, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д.23-А

тел.:	(812) 499-50-50

(812) 490-77-99

e-mail: info@tract.ru, http:\\www.tract.ru

Служба технической поддержки пользователей:	
digispot@tract.ru, support@tract.ru.

117186, Россия, Москва, ул. Нагорная, д. 15 корпус 8

тел.: (495) 504-59-60

e-mail: info@roston.ru,

http://www.roston.ru