Digispot II DJin

Начиная с версии 2.12.хх реализована поддержка ASIO драйверов. Эти драйверы отличаются от стандартных и зачастую обеспечивают управление и обмен информацией с оборудованием на более низком уровне. Однако поддержка ASIO драйверов реализуется производителями звуковых карт по-разному, в связи с чем на некоторых картах существует возможность совместного использования стандартных и ASIO драйверов одновременно, на других картах такой возможности нет. В общем случае, рекомендуется использовать один драйвер – либо классический, либо ASIO-драйвер.

Настройка ретрансляции на различных звуковых картах с использованием ASIO-драйверов слабо отличается. Рассмотрим пример настройки на карте – Marian Trace Pro.

Для настройки ретрансляции на Trace Pro с использованием ASIO драйверов необходимо:

- После аппаратной установки Trace Pro, Вам требуется инсталлировать в систему специальную программу-драйвер, обеспечивающую работу карты:

  - Скачайте проверенные драйверы с нашего сайта:  http://www.digispot.ru/support/drivers/trpr-nt6-202.zip

Более новую версию драйверов устанавливать не рекомендуется, хотя она и доступна на сайте производителя.

- Требуется распаковать архив

- Откройте диспетчер устройств, выберите неизвестное аудиоустройство,

- открыть его свойства, нажать на кнопку «переустановить драйвер»

- сказать, что размещение драйвера мы укажем сами, указать папку, в которую был распакован дистрибутив драйвера

- согласиться продолжить установку драйвера, несмотря на отсутствие цифровой подписи к драйверам

- в результате в трее появится иконка Settings for Trace PRO .

- Проверьте Вашу систему. Также перейдите “Пуск / Панель управления / Система / Оборудование / Диспетчер устройств”. Проверьте, все ли звуковые устройства корректно установлены в разделе “Звуковые, видео и игровые устройства”.

- Настроить ретрансляцию:

  - Щелкаем правой кнопкой на иконке настроек Trace PRO, открываем Mixer и  Output Control.

  - Ретрансляцию будем настраивать на Trace PRO 1-2, поэтому: на панели Trace PRO Mixer на линейке INPUT Analog 1-2 находим фейдер и прибираем его до минус бесконечности. Тем самым мы убираем прохождение сигнала со входа Analog 1-2  на шину MASTER.

  - На панели Trace PRO Output Control находим линейку OUTPUT Analog 1-2, и убеждаемся, что в качестве источника (SOURCE) выбрана  шина Play Analog 1-2.

- Открываем DJin, заходим в меню Сервис/ Аппаратное обеспечение/ ASIO и видим список всех когда-либо установленных в системе ASIO драйверов. Среди них находим ASIO Trace PRO, загружаем его и разрешаем ему загружаться автоматически при старте программы.

- Заходим в свойства драйвера, удостоверяемся, что все устройства разрешены (Enabled), проверяем стандартную панель драйвера ASIO устройства, нажав кнопку Control Panel. Удостоверяемся, что в списке доступных устройств в полях Record device selection и Playback device selection отмечены галочками необходимые нам Trace PRO 1-2.

- Настраиваем канал ретрансляции. Для этого заходим в меню Сервис/ Аппаратное обеспечение/ Каналы ретрансляции и добавляем новый канал. Для этого придумываем ему имя и выбираем в качестве устройства записи и воспроизведения ‘ASIO: ASIO Trace PRO:(1/2)- Trace PRO 1-2’.

- После этого необходимо в свойствах плеера ретрансляции выбрать созданный канал ретрансляции. Для того чтобы выбрать канал ретрансляции нужно зайти в Настройки плеера / Ретрансляция / Настройки канала.

- Далее нужно выбрать в качестве устройства воспроизведения то же устройство, которое у нас выбрано в качестве устройства воспроизведения для канала ретрансляции, в нашем случае, ‘ASIO: ASIO Trace PRO:(1/2)- Trace PRO 1-2’.

- Настройка закончена.